تعريف پست فشار قوي:

يك‌پست فشار قوي مجموعه اي از تجهيزات مي‌باشد كه به منظور تغيير سطح ولتاژ با بوجود آوردن امكان تغذيه نقاط مختلف و تقسيم انرژي الكتريكي بين آنها مورد استفاده قرار مي گيرد .

انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار :

1ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation) :

وظيفة اين پستها افزايش ولتاژ خروجي ژنراتورها به سطح ولتاژ انتقال مي‌باشد.

2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation) :

وظيفه پستهاي انتقال ، كاهش ولتاژ الكتريكي به سطح ولتاژ فوق توزيع و همچنين تقسيم اين ولتاژ به خروجي هاي متعدد مي باشد .

3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation) :

وظيفة اين پستها پايين آوردن ولتاژ از سطح فوق توزيع به سطح توزيع بوده و انرژي الكتريكي در اين سطح را زا طريق فيدرهاي مختلف تحويل مي دهد .

4ـ پستهاي فشار ضعيف(Low Voltage Substation) :

كه وظيفه آن تبديل ولتاژ توزيع به ولتاژ فشار ضعيف است كه قابل استفاده در مصارف صنعتي و خانگي باشد .

5ـ پستهاي كليدي يا كوپلاژ(Switching Substation) :

در اين پستها سطح ولتاژ تغيير ننموده و صرفاً بعنوان يك تقسيم كننده ولتاژ ثابت را در فيدرهاي مختلف و متعدد تغذيه مي نمايد .

در عمل ممكن است يك پست تركيبي از دو يا چند نوع فوق الذكر باشد كه هم

افزاينده و هم كاهنده و هم بصورت يك پست كليدي باشد . انواع پستها از لحاظ استقرار فيزيكي :

پستهاي فشار قوي از لحاظ وضعيت استقرار آنها به دو دسته تقسيم مي‌گردند:

1ـ پستهاي باز يا خارجي (Out door s/s) : در اين گونه پستها تجهيزات فشار قوي در معرض شرائط جوي محيط از قبيل گرد و خاك ، باد ، باران ، رعد و برق و غيره بوده و عايقي بين آنها و هوا نمي باشد .

2ـ پستهاي بسته يا داخلي (in door S/S) : در اين گونه پستها تجهيزات فشار قوي در داخل اطاق يا سالن سر پوشيده قرار دارند .

پستهاي باز نيز به چند دسته تقسيم مي شوند :

1ـ پستهاي معمولي (conventional) :

اين پستها در جاييكه محدوديت زمين وجود نداشته باشد احداث مي گردد و عايق بين فازها و تجهيزات و زمين ، هوا مي باشد و از اين نظر مي بايست فاصله ايمني و مجاز كاملاً رعايت گردد . اين پستها از نظر هزينه از بقيه پستها ارزانتر مي باشد .

2ـ پستهاي گازي يا (Gas Insulated Substation) :

كليه تجهيزات فشار قوي در پستهاي گازي در داخل محفظة فلزي قرار دارند كه بوسيلة گاز SF6 يا هگزافلوئور گوگرد كه داراي خاصيت عايقي خوبي مي باشد تحت فشار معيني پر شده است و چون خاصيت عايق گاز SF6 تقريباً سه برابر هوا مي باشد درنتيجه فضاي پستهاي گازي بمراتب كوچكتر از پستهاي معمولي مي‌باشد و در جاييكه محدوديت زمين مطرح باشد خيلي مناسب است .

از مزاياي ديگر پستهاي GIS اينست كه چون درمعرض مستقيم عوامل جوي نميباشد لذا امكان آلودگي و رطوبت وجود نداشته و بروز اتصالي و حوادث ديگر به مراتب كمتر مي باشد و از طرفي به علت ايزوله بودن قسمتهاي برقدار وتحت ولتاژ از افراد ايمني آن در حد بسيار بالايي مي باشد . يكي از معايب پستهاي گازي مايع شدن گاز به هنگام برودت هوا در درجه حرارتهاي خيلي پايين مي باشد از طرفي هزينه اين پستها خيلي بالا مي باشد .

3ـ پستهاي سيار (Mobiel Substation) :

اين پستها نيز بصورت GIS بوده تا از نظر حجم تجهيزات و وزن كل پست

كاهش پيدا نمايد ترانسفورماتور و سايز تجهيزات بر روي يك يا دو تريلر كه مي توان توسط يدك كش مخصوص حمل و جابجا كرد نصب گرديده است . قدرت اين پستها كه درحدود 30  تا 40(MVA) مي باشد و معمولاً بصورت 63.20, 132.20, 230.20, 230.63 كيلو ولت در ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرند .

مزيت اين نوع پست در جابجايي سريع و استقرار آن در نقاط جديد و مورد نياز مي باشد .

پستهاي بسته يا داخلي نيز خود به سه نوع تقسيم مي گردد :

1ـ پستهاي فشار قوي باز :

به پستهاي اطلاق مي شود كه علاوه بر شينها سكسيونرها و ديژنكتورها نيز پشت دربهاي توري حداقل از يك طرف قابل رؤيت باشد .

2ـ پست فشار قوي نيمه باز :

در اين نوع پستها قطعات زير فشار تا ارتفاع دسترسي از هر جهت محفوظ و پوشيده هستند و از آنجا به بعد ( اغلب سكسيونرها و شين ها ) آزاد و قابل

رؤيت باشد .

3ـ پست فشار قوي بسته :

در اين پست تمام قسمتهاي زير ولتاژ حتي شين ها در يك محفظه كاملاً بسته و پوشيده با دربهاي فلزي نصب شده اند ( پستهاي تابلويي و يا قفسه اي ) نظر به اينكه اين پست از همه طرف كاملاً مسدود است . مي توان حتي آن را تحت شرايطي در هواي آزاد نيز قرار داد ( مانند كيوسكهاي فشار قوي توزيع برق شهري )

بد نيست در اينجا اشاره اي هم به انواع خطوط انتقال بكنيم اين خطوط جهت انتقال انرژي الكتريكي از محل توليد كننده به مصرف كننده ساخته شده اند و چون در طي اين مسافت زياد افت ولتاژ به وجود مي آيد بايد ولتاژ خطوط را بالا برد اين خطوط همگي به صورت سه فاز مي باشد و از نظر قرار گرفتن هاديها روي برج به سه دسته تقسيم مي شود :

1ـ خطوط تك مداره (single circuit) :

در اين نوع خطوط شكل دكل يا برج يا پيلون يا تاور طوري است كه در هر

فاز خط تنها يك هادي الكتريكي قرار گرفته است .

2ـ خطوط دو مداره (Double circuit) :

در اين نوع خطوط دو مداره سه فازه و هر دو مدار روي يك برج قرار گرفته‌اند.

3ـ خطوط باندل (Bundle) :

در اين نوع خطوط هر فاز مركب از چند هادي كه ازلحاظ اندازه كاملاً مساوي

هستند تشكيل مي شود . بكاربردن سيستم باندل بخاطر ظرفيت انتقال زيادتر و پايين آوردن ولتاژ بحراني كرونا مي باشد .

بطور كلي پست ها يكي از قسمتهاي مهم شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي مي باشند زيرا وقتيكه بخواهيم انرژي الكتريكي را از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال دهيم براي اينكه بتوانيم از افت ولتاژ جلوگيري نماييم بايستي بطريقي ولتاژ توليد شدة ژنراتور را بالا برده و سپس آنرا انتقال داده تا به مقصد مورد نظر برسيم و در آنجا دوباره ولتاژها را پايين آورده تا جهت توزيع آماده شود كلية اين اعمال در پستهاي انتقال و توزيع انجام مي شود .

در يك پست فشار قوي وظيفه اصلي نبديل ولتاژ مي باشد كه وظيفه را المنت اساسي پست يعني ترانسفورماتور قدرت انجام مي دهد .

جهت اندازه گيري پارامترهاي اساسي انرژي الكتريكي نياز به مبدلهاي جريان و ولتاژ مي باشد (VT,CT) و همچنين جهت قطع و وصل مدار نياز به كليدهاي فشار قوي نظير سكسيونر و ديژنكتور مي باشد بعلاوه يكسري وسايل ديگر نظير برقگير، لاين تراپ و… جهت حفاظت و … مورد نياز مي‌باشد . جهت حفاظت خطوط و وسايل نصب شده در پست نياز به رله هاي حفاظتي و همچنين در مواقعي كه برق پست قطع مي شود نياز به يك ولتاژ ثابت و ذخيره شده مي باشد كه آن توسط سيستم باطريخانه تأمين مي شود .

- تجهيزات پست

يك پست فشار قوي ممكن است شامل تمامي يا قسمتي از تجهيزات زير باشد .

1ـ سوئيچگير (switch hear)

2ـ ترانس قدرت (power tranformer)

3ـ ترانس زمين(Ground tr)

4ـ ترانس تغذيه داخلي (server tr)

5ـ جبران كننده (Compensa tors)

الف : خازني Capacitor(s)

ب : سلفي Inductor (s) ابتدا توضيح مختصري در مورد هر كدام از موارد فوق داده مي شود سپس نكات مهم به تفصيل شرح داده مي شود .

1ـ2) سويچگير :

عبارتست از مجموعه اي از عناصر و تجهيزات كه به منظور ارتباط فيدرهاي مختلف در يك ولتاژ معين مورد استفاده قرار مي گيرند و خود شامل اجزاء زير مي باشد :

1ـ باسبار يا شينه (Bus Bar) – [B.B]

2ـ كليدهاي قدرت (Circuit Breaker )- [D.S]

3ـ سكسيونر يا جدا كننده (Disconector Swich )-[D.S]

4ـ ترانسفورماتور جريان(C.T)      (Current transformer)

5ـ ترانسفورماتور ولتاژ (T.V)                 (Noltage trnsformer)

6ـ برقگير (P.I)                        (Post Insulation)

7ـ تكه موج (L.A)                    (Ligting Arestor)

8ـ تكه منطبق كننده خط Line trap)   يا  (Ware trap

9ـ مقره            Post insukator P.I

ترانسفورماتور قدرت :

براي بالا بردن ولتاژ بمنظور انتقال انرژي الكتريكي به فواصل دور ( براي انتقال برق به فواصل دور ـ همانطور كه گفته شد ـ ولتاژ را بالا مي برند تا تلفات خط انتقال پايين بيايد ) و همچنين براي پايين آوردن ولتاژ بمنظور رساندن آن به سطح قابل مصرف بوسيله مصرف كننده ها و همچنين براي اتصال دادن دو شبكه فشار قوي بكار مي رود . ترانسفورماتور اول را افزاينده ، ترانسفورماتور دوم را كاهنده و ترانسفورماتور آخري را كوپلاژ مي نامند . تفاوت ترانس يا ولتاژ با ترانس قدرت در آن است كه درترانس ولتاژ يا جريان نمونه اي از ولتاژ يا جريان مورد نظر گرفته مي شود و مقدار آن كاهش داده مي شود و در هر لحظه ولتاژ يا جريان ثانويه تابع ولتاژ يا جريان اوليه مي باشد . ولي در ترانسفورماتور قدرت چون ثانويه به بار متصل است كه تعيين كننده است  توان تأمين شده توسط اوليه ، بستگي به توان خواسته شده در ثانويه دارد .

3ـ2) ترانس زمين :

هرگاه شبكه اي از يك مثلث يك طرف ترانسفورماتوري تغذيه نمايد براي ايجاد

نقطة نوترال و زمين نمودن آن از ترانسفورماتور زمين كه بصورت زيگزاك سيم پيچي شده است استفاده مي گردد .

4ـ2) جبران كننده ها :

در جريان متناوب هاديهاي منتقل كننده انرژي الكتريكي ، ترانسفورماتورها، مصرف كننده از قبيل موتورها ، كوره هاي الكتريكي لامپهاي گازي و حتي بوبين ها كم و بيش يك نوع مصرف كننده سلفي هستند و باعث ايجاد اختلاف فاز بين جريان و ولتاژ مي شوند . با بالا رفتن اختلاف فاز بين جريان و ولتاژ ( ) شبكه ، ضريب توان ( ) شبكه كم شده و كاهش ( ) تأثيرات زير را برجاي مي گذارد .

1ـ درانتقال يك توان ثابت با كوچك شدن ضريب توان ، توان دواته بزرگ شده در نتيجه مقدار مؤثر جريان خط I افزايش پيدا مي كند كه اين افزايش جريان اثرات زيانباري بدنبال خواهد اشت : الف : بزرگ شدن سطح مقطع رسانه ها و كابلهاي انتقال انرژي و در نتيجه بالارفتن هزينه  ب: حجيم شدن ديگر تجهيزات از قبيل كليدها و فيوزها ، دستگاههاي امدازه گيري و وسائل حفاظتي و .. متعاقب آن افزايش هزينه .

2ـ عدم توانايي استفاده از تمام قدرت ترانسفورماتور ، زيرا براي تأمين توان دواته (pw) بايد : PS=PWCosϕ( ظاهري ) داشته باشيم كه هرقدر Cosϕ كمتر باشد نياز به ps بيشتري داريم .

3ـ افزايش افت اختلاف سطح درترانسفورماتورها و در نتيجه مشكل شدن كار رگولاتور ولتاژ در ترانسفورناتور و ثابت نگهداشت ولتاژ در نيروگاه مي شود .

4ـ افزايش تلفات در ترانسفورماتورها

5ـ كاهش راندمان ترانسفورماتورها و ضريب بهره تأسيسات الكتريكي

به دليل فوق سعي بر اين است كه تأسيسات الكتريكي با ضريب توان خوب و حتي الامكان نامي خودشان كار كنند براي تصحيح و اصلاح ضريب توان

راههاي ذيل موجود است :

الف : محدود كردن توان دواته : در اين روش قدرت موتورها متناسب با قدرت ماشينهاي افزار انتخاب شوند . بعبارت ديگر قدرت موتورها بزرگتر از قدرت مكانيكي كه از موتور گرفته مي شود و كاري كه انجام مي دهد نباشد .

ب: جبران توان دواته توسط همفاز كننده دوار كه خود بردو نوع است . همفاز كننده سنكرون و همفاز كنندة آسنكرون كه هر دوي آنها قابل استفاده جهت بهبود بخشيدن به وضع ضريب توان در شبكه بدون بار يا با بار ـ استفاده كرد .

ج: جبران كننده توسط خازن : يكي از راههاي فني ـ اقتصادي جهت اصلاح ضريب قدرت شبكه استفاده از خازن مي باشد بدين ترتيب كه بصورت موازي با بار قرار داده مي شود .

بدنيست در اينجا اشاره اي هم به راكتورها شود اصولاً راكتورها در پستهاي فشار قوي به دو صورت نصب مي گردد :

1ـ سري : براي محدود كردن جريان اتصال كوتاه

2ـ موازي براي تغيير ضريب قدرت و اصولاً براي كاهش ولتاژ در شرايط اضطراري شبكه استفاده مي شود . يا درمواقعيكه خطوط طولاني فشار قوي بدون بار بوده و بخاطر خاصيت خازني ، ولتاژ شبكه بمقدار زيادي افزايش يافته باشد كه

در اين حالت از راكتور استفاده مي شود .

5ـ2) تأسيسات جانبي

تأسيسات جانبي پست شامل موارد زير مي باشد :

1ـ اطاق فرمان                          			 (Control room)

2ـ اطاق رله                                                	(Relay room)

3ـ اطاق باطريخانه                                     	(Battry room)

4ـ ديزل ژنراتور اضطراري                     	(Emergency generator)

5ـ تابلوي توزيع AC                                     	(A.C distribution)

6ـ تابلوي توزيع DC                                  	(D.C distribution)

7ـ باتري شارژر                                         	(Battry charger)

8ـ روشنائي اضطراري                               	(Emergency lighting)

9ـ روشنايي محوطه                                  	(Switch yard lighting)

10ـ تأسيسات زمين كردن و حفاظت در مقابل صاعقه(shield wire)

- سوئيچگير

اساسي ترين قسمت يك پست فشار قوي سوئيچگير مي باشد كه اكنون به شرح مفصل قسمتهاي مختلف سوئيچگير مي پردازيم .

1ـ3) باسبار ياشين (BUS BAR)

تعريف شين : وسيله ايست جهت جمع و توزيع انرژي الكتريكي بصورت همزمان بدين معني كه فيدرهاي ورودي و خروجي و سيم ها و كابلهاي يك پست و همچنين ترانسفورماتورها و ساير تجهيزات يك سوئيچگير تحت يك ولتاژ ثابت بوسيله يك هادي به نام شين در هر فاز به هم اتصال مي يابند . مي توان گفت كه تمام انرژي ها و ترانسفورماتورها و سيمها و كابلهاي يك نيروگاه يا يك تبديلگاه كه ولتاژ مساوي دارند با يك شمش يا يك رسانا بنام شين در هر فاز بهم وصل مي‌شوند . شين وسيله جمع آوري و پخش انرژي در آن واحد است .

جنس شين ممكن است از نس يا آلومينيم باشد آلومينيم در برابر مس داراي خواص به شرح زير است ك استقامت استاتيكي آلومينيم از مس بيشتر است . تحمل مكانيكي مس و آلومينيم باهم برابر است .

ازدياد درجه حرارت به واسطه ازدياد شدت جريان و يا جريان اتصال كوتاه در

آلومينيم كمتر است . آلومينيم درموقع جرقه زدن و سوختن ايجاد خاكستر زياد نمي كند و چون جسم باقيمانده هادي الكتريسيته نمي باشد به مقره ها و پايه هاي عايقي شين آسيب نمي رساند .

مس درمقابل بخار گوگرد خيلي حساس است و … معايب مهم آلومينيم : اكسيداسيون سطحي ، فرورفتن در اثر فشار و اثر الكتروليتي شديد . در جداول1و2 مهمترين مشخصات و خواص فلز و آلومينيم و مس آورده شده است .

1ـ1ـ3) انواع شين از نظر شكل ظاهري

1ـ شين تخت يا تسمه اي كه معمولاً از جنس مس مي باشد و بيشتر در سطح ولتاژ 20kv مورد استفاده قرار مي گيرد از مزاياي اين توع شين اين است كه اتصالات و برقراري انشعابات به سهولت و بدون استفاده از كلمپ مخصوص انجام مي پذيرد .

2ـ شين طنابي : كه هم جنس مس و آلومينيم ساخته مي شود . شكل ظاهري آن شبيه سيم هاي مورد استفاده در خطوط هوايي مي باشد ليكن برعكس خطوط هوايي در ساختمان آن از رشته هاي فولادي استفاده نشده است . از اين نوع شين در سطوح ولتاژ :63 , 132 ,230 (kv) استفاده مي شود . ازمزاياي آن سهولت احداث و سرعت در تعميرات مي باشد .

3ـ شين لوله اي : اين نوع شين غالباً از جنس آلومينيم مي باشد و براي سطوح ولتاژ 400kv و بالاتر بكار مي رود زيرا در ولتاژهاي بالا بعلت اثر پديده پوسته اي در شينهاي طنابي جريان در مركز سيم حداقل مي باشد واكثر جريان از سطح خارجي سيم عبور مي نمايد بنابراين با لوله اي ساختن شين مي توان وزن باسبار و در نتيجه هزينه آنرا كاهش داد . مزيت ديگر اين نوع باسبار اين است كه تغييرات شكم سيم نسبت به درجه حرارت چندان محسوس نيست .

2ـ1ـ3) شينه بندي

نحوه ارتباط الكتريكي فيدرهاي مختلف يك سوئيچگير را به يك باسبار شينه بندي مي گويند . عوامل مؤثر در نوع ترتيب و آرايش باسبار يا B.B Arogment به

شرح زير مي باشند :

1ـ هر پست با توجه به ظرفيت و ولتاژ داراي شينه بندي خاص خود مي باشد .

2ـ ميزان ضريب اطمينان در تأمين بار مصرف كننده و اينكه هرگاه عيبي در باسبار پيش آيد آيا كل پست و فيدرها ، بي برق مي شود يا فقط قسمتي كه معيوب است خارج شده و بقيه در مدار باقي مي ماند .

3ـ تعداد فيدرها : در صورتيكه تعداد فيدر ها بالا باشد مي بايست آرايش مناسب ايجاد گردد .

4ـ وضعيت پست از نظر توسعة آينده

5ـ اقتصادي بودن آرايش طراحي شده

3ـ1ـ3) انواع شينه بندي :

شينه ها بطور كلي به دونوع تقسيم مي شوند : شين ساده و شين مركب

الف ـ3ـ1ـ1) شينه بندي ساده :

شين ساده ، ساده ترين نوع جمع و پخش انرژي است در شينه بندي ساده به ازاي هر فاز يك شين وجود دارد ( در شبكه سه فاز ، سه شين )

در اين شينه بندي تقسيم برق با همان ولتاژ ژنراتور صورت گرفته است و هر يك از ژنراتورها و خطوط انتقال داراي ديژنكتور مخصوص بخود مي باشد . در دو طرف كند شين 60kv نيز جهت انتقال به راه دور در نظر گرفته شده است . هنگاميكه ژنراتورها با تمام بار كار مي كنند سكسيونر هاي طولي باز بوده و هر دسته از مولد ها مصرف كننده هاي خود را به طور مستقل تغذيه مي كنند در هنگام بروز اتصالي جريان اتصال كوتاه نصف حالتي است كه سكسيونرهاي طولي بسته هستند و ژنراتورها موازي كار مي كنند . در مواقعي هم كه بار كم باشد با بستن سكسيونرهاي ( وصل) طولي مي توان ژنراتورهاي اضافي را زا مدار خارج كرد پس در قطع شين توسط سكسيونرهاي مقسم شين ، اشكال اول حل مي شود ( با توجه به سيستم مشروحه فوق ) و براي حل مشكل دوم بايد براي برقراري ارتباط بين شين ها از ديژنكتور استفاده كرد .

ب) قطع طولي شين بوسيله ديژنكتور :

همانطور كه گفته شد براي رفع اشكال دوم در شينه بندي ساده در تقسيم ‌شين از ديژنكتور استفاده مي شود تا در هنگام بروز اتصالي در شين باعث قطع تمام ژنراتورها نمي شود . همچنين براي ارتباط طولي بين شين ها لزومي به بي بار كردن شين نمي باشد . اين نوع ديژنكتورها به باس سكشن  (Bus section) معروف

مي باشد .

ب ـ 3ـ1ـ3) شينه بندي چند تايي يا مركب :

نوع دوم شينه بندي ، شينه بندي مركب مي باشد . براي برطرف كردن معايب مربوط به شين ساده تز شين مركي استفاده مي شود . ساده ترين ومتداولترين گونه شين مركب باسبار دوبل مي باشد . در سيستم باسبار دوبل ( دوشين بازاي هر فاز ) معمولاً يك شين زير بار است و شين ديگر به عنوان رزرو بكار گرفته مي شود . ارتباط ورودي و خروجي با هر يك از شين ها به كمك يك سكسيونر برقرار مي گردد . لذا در حالت كار عادي شبكه ، نيمي از سكسيونرها باز و نيم ديگر بسته هستند بايد توجه داشت كه تعويض بار از يك شين به شين ديگر از طريق قطع و وصل سكسيونرها مي‌بايست بدون بار انجام گيرد . لذا موقع تبديل بار از يك شين به شين ديگر بايد كاملاً مطمئن بود كه شين تازه وارد با وصل كردن اولين سكسيونر جريان نمي كشد . به همين دليل است كه در سيستم شين دوبل ، ارتباط دو شين بوسيله يك كليد قدرت بنام كليد كوپلاژ ( كوپلاژ ارزي ) يا Bus coupler انجام ميگيرد .

ترتيب كار بدين گونه است كه براي تبديل بار از يك شين به شين ديگر ابتدا كليد كوپلاژ بسته شده و دو باسبار هم پتانسيل مي گردند و سپس سكسيونرهاي باز را بسته و پس از آن سكسيونرهاي بسته را باز مي نماييم و در پايان كار كليد كوپلاژ را نيز باز مي كنيم و با بكار بردن اين روش هيچكدام از سكسيونرها زير با قطع و وصل نمي شوند استفاده از سيستم شين دوبل و كليد كوپلاژ قسمت بيشتر معايب شين ساده را برطرف نموده و امكان تميز كردن تأسيسات و گرفتن انشعاب جديد آنرا بدون قطع برق تمام يا قسمتي از پست ميسر مي سازد لكن براي تعمير يا سرويس ديژنكتورها راهي جز قطع برق وجود ندارد . از اينرو براي رفع اين نقيصه با استفاده از سكسيونر موازي با هر يك ازديژنكتورها مي توان اقدام كرد. هر ديژنكتور . دو سكسيونر وجود دارد . وجود اين سكسيونر ها به اين خاطر است كه هرگاه بخواهيم ديژنكتوررا تعمير يا سرويس بكنيم بطور كامل از شبكه خارج نمائيم البته گاهي در خطوط انتقالي كه بصورت باز ( شعاعي ) باشد يك طرف ديژنكتور . سكسيونر نصب مي شود . از مزاياي اين نوع شينه بندي مي توان ارزاني و سهولت در بهره برداري را نام برد لكن داراي معايب زير مي باشد :

1ـ تعميرات بر روي شين بدون قطع بار امكان ندارد .

2ـ توسعه پست بدون قطع بار عملي نمي باشد .

3ـ بروز اتصالي بر روي باسبار باعث قطع كامل برق مي شود .

4ـ خراب شدن ديژنكتور يكي از خطوط باعث قطع برق آن خط مي گردد .

بطور كلي دو عيب : عدم توانايي انشعاب گيري و جدا نمودن خط و قطع برق

كل باسبار هنگام بروز اتصال كوتاه از معايب مهم شينه بندي ساده مي باشد كه براي رفع اشكالات فوق مدارات زير طرح شده است :

الف) قطع طولي شين بوسيله سكسيونر تقسيم كنندة باس بار :

دراين روش‌شين‌بوسيله يك يا چند سكسيونر به دو يا چند قطعه تقسيم مي‌شود

كه درحالت عادي هر چند كدام مولدها ، شين هاي مربوط به خود را كه داراي خروجي هاي مشخص مي باشد اغذيه مي كند و در موقع كم باري مي توان با بستن سكسيونر يا سكسيونرها يك يا چند ژنراتور را از مدار خارج نمود بدون اينكه برق تعدادي از خطوط قطع گردد . بطور كلي در اين روش عيب اول مطروحه ـ يعني انشعاب گرفتن و جدا كردن امكان پذير است همزمان كه نيمي از باسبار در مدار بوده و داراي برق خواهد بود . شين 6kv خروجي ژنراتور است و مصارف الكتريكي اطراف نيروگاه را هم تأمين مي نمود . اين سكسيونر اصطلاحاً به سكسيونر ( باي پاس ) معروف مي باشد . اين سكسيونرها در حالت عادي شبكه باز هستند . بهنگام خارج نمودن يكي از ديژنكتورها بشرط آنكه فقط يكي از شين ها زير بار باشد . ابتدا كليه كوپلاژ را بسته و پس از آن سكسيونر مربوط به باس رزرو را وصل مي نمائيم و سكسيونر باس اصلي را باز مي كنيم و سپس سكسيونر باي پاس را مي بنديم وپس زا قطع ديژنكتور سكسيونرهاي طرفين آن را باز مي كنيم . در اين حالت كليد ديژنكتور Bus coapler جانشين كليد ديژنكتور مدار خروجي مي گردد و حفاظت آنرا نيز به عهده مي گيرد و تمامي رله هاي حفاظتي خط بوسيله يك رله كمكي فرمانهاي قطع را از ديژنكتور مربوط به ديژنكتور كوپلاژ تغيير مي‌دهند .

با توجه به اينكه در سيستم شين دوبل بطور كلي و در سرايط عادي فقط از يكش ين استفاده مي شود ، لذا بر اساس آنچه كه در شين ساده به آن اشاره شد براي كوچك كردن جريان اتصال كوتاه و به خاطر اينكه هر اتصال كوتاهي در برق باعث قطع كامل برق نيروگاه نشود بايد بخصوص در نيروگاههاي با ژنراتورهاي بزرگ و متعدد كه داراي شين دوبل مي باشند ، نيز از قطع طولي شين استفاه شود.

براي تعمير با سرويس در ديژنكتورها بدون قطع برق غير از روش فوق دو راه ديگر نيز وجود دارد كه ذيلاً به آن اشاره مي شود :

الف ـ روش دو دژنكتوري :

در اين روش براي هر خط خروجي دو ديژنكتور پيش بيني شده است و در موقع بهره برداري از خطوط يكي از ديژنكتورها بسته و ديگري باز است اين روش بيشتر در شين هاي دوبل با ديژنكتور كشويي استفاده مي شود در اين سيستم نياز به كليد كوپلاژ و سكسيونر باي پاس نمي باشد .

ب ـ روش يك ونيم ديژنكتوري :

با استفاده از اين روش نيز مي توان هر يك از ديژنكتورها را بدون قطع جريان فيدر از مدار خارج نمود ولي هميشه دو باسبار زير بار مي باشند .

در روش يك ونيم ديژنكتوري به ازاء هر دو فيدر خروجي سه كليد درنظر گرفته مي شود و هر دو شين توسط اين كليدها به هم مرتبط مي شوند اين سيستم نسبت به ديگر سيستمهايي كه تاكنون ذكر شده اند گرانتر مي باشد ( بعلت تعداد بيشتر كليدها ) و از درجه اصمينان بالايي برخوردار مي باشد ، لذا در ايستگاههاي بسيار مهم ازجمله ، پستهاي توليدي با ظرفيت بالا در نظر گرفته مي شوند . چنانچه خطايي روي شين بيفتد با قطع كليدهاي طرف آن شين هيچگونه قطع لحظه اي در ساير ارتباطات نخواهيم داشت . هر خروجي يا ورودي توسط يك سكسيونر نسبت به باسبار ايزوله مي شود ، چون در مواقعي كه خط براي مدتي بي برق مي شود سكسيونر آنرا نسبت به پست ايزوله مي كند و كليدهاي اطراف خط بسته مي شوند تا سيستم باسبار تكميل شود . براي مثال جهت قطع يك خط خروجي براي لحظه اي و يا مدت طولاني بايد ديژنكتورهاي دو طرف كليد را باز نمود و سكسيونر ايزولة خط را هم باز نمود و سپس كليدهاي اطراف خط را بست .

ج ـ 3ـ1ـ3) باسبار دوبل ( راهرو اصلي )

نوع ديگري از شينه بندي دوبل ، راهرو اصلي مي باشد . در اين سيستم از هر دو شين بعنوان شين كار استفاده مي شود يك ورودي (TI) توسط ديژنكتور و سكسيونر مربوط DITI روي باس (I) و يك ورودي ديگر T2 توسط كليدهاي مربوط روي باس (II) و نيز تعدادي از خروجي ها از باس (I) و تعدادي از باس (II) تغذيه مي شوند . حال اگر بدليلي ( افزايش بار ترانس ، يا تعمير بر روي باسبارهاي I , II ) نياز باشد يك خروجي از روي يك باس به باس ديگر منتقل شود مي توان در ابتدا با بستن سكوپلر مربوطه و سپس با بستن سكسيونري كه ان خروجي به باس جديد مرتبط مي نمايد و باز نمودن سكسيونر قبلي ( كه به باس قبل مرتبط بود ) خروجي مورد نظر را به باس جديد منتقل نمود ، بعد از اين مرحله بايد باس كوپلر باز شود عمل باسكوپر سنكرون كردن دو باس مي باشد و در نتيجه سكسيونرهاي خط با آن موازي مي شوند و عمل قطع ووصل آنها بلامانع مي گردد . بطور مثال براي انتقال خروجي FI از باس عمليات زير انجام مي شود :

الف ـ بستن باس كوپلر شماره 1

ب ـ بستن سكسيونر D2 P2

ج ـ باز كردن سكسيونر DI P1

د ـ باز كردن باس كوپلر شماره 1

Bus Section

د ـ3ـ1ـ3) سيستم شينه يندي حلقوي ( زنجيره اي )

دراين سيستم كليدها بر روي شين قرار گرفته اند و بدينصورت يك شين حلقوي به تعداد ارتباطات منشعب تقسم مي گردد . در اين حالت تعداد كليدها نظير سيستمهاي تك شينه و يا شين دوبل اصلي و يدك مي باشد و در شين كار به ازاء هر ارتباط يك كليد بكار گرفته شده است و سيستم مزبور بعد از سيستم يك و نيم كليدي از درجه اعتبار اطمينان خوبي برخوردار خواهد بود زيرا هر ارتباط از دو جهت ( سيستم حلقه ) با بقيه متصل مي باشند . چنانچه خطايي بر روي شين بيفتد

حلقه با باز شدن كليدهاي دو طرف اتصالي پاره شده و ارتباط از سيستم خارج مي‌شود ولي بقيه مي توانند بكار خود بدون قطع موقت هم ادامه دهند .

مزاياي اين نوع شينه بندي :

1ـ هر ديژنكتور بدون از دست دادن مداري مي تواند قطع گردد .

2ـ بروز اتصال كوتاه در بدترين حالت و در هر نقطه از باسبار باعث از دست رفتن تنها يك فيدر خواهد شد .

3ـ هزينه سرمايه گذاري نسبت به شينه بندي دوبل كمتر است زيرا در اينجا براي هر فيدر يك ديژنكتور مصرف شده است .

اين نوع شينه بندي غالباً تا حداكثر هشت فيدر مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا با افزايش فيدرها جريان نامي باسبار نيز افزايش پيدا خواهد نمود و چون جريان باسبار از ديژنكتور عبور مي نمايد لذا از نظر هزينه اقتصادي نخواهد بود .

ز ـ3ـ1ـ3) شينه بندي سه كليدي :

اين توع شينه بندي در جاييكه فقط دو فيدر ترانس و يا چهار فيدر خط موجود باشد مورد استفاده قرار مي گيرد .

ترتيب قرار گرفتن فازهاي باسبارها :

هاديهاي باسبار بطريق مختلفي نسبت به يكديگر قرار مي گيرند . بهتر است حالات مختلف را براي سيستمي با باسبار دوبل درنظر بگيريم .

در پستهايي كه در فضاي آزاد قرار دارند حالت D بر حالتهاي A,B,C ارجحيت دارد. چون افتادن يا پارگي يك باس بار يا فازهاي يك باسبار نبايد باسبار ديگر را درمعرض خطر قرار دهد و همچنين تعمير حالتهاي A,B,C مشكلتر مي باشد لذا از اين حالتها در موارديكه پست در فضاي بسته باشد استفاده مي شود .

4ـ1ـ3) ايمني باسبار

ايمني ناحيه باسبار را مي توان با توجه به نكات زير افزايش داد :

1ـ باسبار ها يا فازهاي باسبار روي يكديگر بخصوص در پستهايي كه در فضاي آزاد قرار گرفته اند واقع نشود .

2ـ اتصالات مدار بويژه در پستهايي كه درفضاي آزاد قرار گرفته اند از روي باس بار عبور نكنند .

3ـ تا حد امكان از حداقل ايزولاتور استفاده نماييم .

4ـ از حداقل اتصال در هاديها استفاده نماييم .

5ـ روشن و واضح بودن روش هاي تعمير .

6ـ وسائل مناسب براي نظارت بر كليه تجهيزات .

7ـ تا حد امكان از قرار دادن تجهيزاتي از قبيل ترانسفورماتور ولتاژ ، برقگير ، سكسيونر زمين درناحيه باسبار خودداري شود .

دردياگرامها شينها را توسط ولتاژ مربوطه و سطح اتصال كوتاه آن نشان مي‌دهند :

سطح اتصال كوتاه :S ، ولتاژ شين :V

مدار معادل يك شين را مي توان توسط يك منبع و يك آمپدانس نمايش داد:

XV−2S

5ـ1ـ3) رنگ آميزي شين ها

از آنجائيكه تشعشات حرارتي شين هاي رنگ شده نسبت به شين هاي رنگ نشده بيشتر مي باشد در نتيجه بازدهي شين ها توسط رنگ آميزي تا حدودي افزايش مي يابد بطوريكه : ( شين رنگ شده )I=(0.8-0.9)I ( شين رنگ نشده ) از طرفي با رنگ آميزي نمودن مي توان فازهاي مختلف را مشخص نمود :

سفيد ـ نول MP و قرمز :فاز : P : تكفاز

فاز T ـ بنفش و فاز S سبز و فاز R ـ زرد : سه فاز

با استفاده از رنگ حرارتي مي توان درجه حرارت شين را كنترل نمود . اين رنگها در اثر تغيير درجه حرارت تغيير رنگ مي دهند و آنها را معمولاً در نقاط اتصال شينها كه بعلت قابليت هدايت كمتر از نقاط ديگر گرم مي شوند مي مالند .

براي ورود به قسمت 2 و 3 سوئيچگير يعني سكسيونر و ديژنكتور لازمست توضيحات كلي در مورد مقدمات و ملزومات كليدهاي فشار قوي و ضعيف و همچنين اصول كلي قطع و وصل شبكه و … بترتيب گفته مي شود .

2ـ3)كليدهاي فشار قوي

كليدهاي فشار قوي علاوه بر اينكه وسيله ارتباط برقرار كردن بين مولدها و ترانسفورماتورها و مصرف كننده ها و سيستم هاي انتقال انرژي و جدا كردن آنها از يكديگر است بلكه حفاظت دستگاهها و وسايل و سيستمهاي الكتريكي را در مقابل جريان زياد . بار زياد و جريان اتصال زمين را يز بعهده دارد پس غير از حالات استثنائي بايد بتوانند هر نوع جرياني را اعم از جريان كوچك بار سيم ها ( جريان خازني خطوط ) و يا جريان مغناطيسي ترانسفورماتور بدون بار را تا بزرگترين جرياني كه ممكن است در شبكه بوجود آيد ( جريان اتصال كوتاه ) از خود عبور دهند . بدون اينكه اثرات حرارتي يا ديناميكي اين جريانها خطراتي براي كليد فراهم سازد . در ضمن نوعي از كليدها ( كليد قدرت ) بايد قادر باشند هر نوع جريان با هر شدتي را ( جريانهاي عادي و اتصال كوتاه ) دركوتاهترين مدت قطع و وصل نمايد و بالاخره كليدهاي فشار قوي بايد قادر باشند در حالت قطع ( جدا بودن تيغه ها) هر نوع ولتاژي كه بين دو سربز كليد ( دو تيغ باز كليد ) برقرار مي شود بدون كوچكترين احتمال ايجاد قوس الكتريكي تحمل كنند .

اگر كليدي هم مثلاً ارتباط دو شبكه اي را فراهم مي سازد كه نسبت به هم آسنكرون مي باشد در حالت قطع نيز هر دو طرف زير پتانسيل قرار دارد . همچنين درحالت بسته نيز اولاً بايد در مقابل عبور جريان بار و يا حتي جريان اتصال كوتاه ازخود مقاومت قابل ملاحظه اي نشان ندهند درثاني در مقابل اثرات حرارتي و ديناميكي اين جريان در يك زمان گسترده و طولاني بايد كليدهاي فشار قوي داراي پايداري و ثبات قابل ملاحظه اي باشند . به عبارت ديگر بايد كليدهاي فشار قوي از يك استقامت حرارتي وديناميكي تعيين شده و مورد اطميناني برخوردار باشند . در ضمن تمام قسمتهاي كليدهاي فشار قوي چه در موقع قطع چه در موقع وصل بايد كاملاً منسبت به زمين ايزوله و عايق باشند . شبنم و آلودگي هاي سطحي روي كليد و گازها و بخارات و مايعاتي كه از خود كليد متصاعد مي شود نيز نبايد باعث نقصان بيش از حد مجاز قدرت عايقي قسمتهاي مختلف كليد گردد . كليد فشار قوي بايد بتواند مدار الكتريكي را زير ولتاژ نامي ببندد و همچنين بايد بتواند مدار الكتريكي را ضمن عبور جريان باز كند دو شرط مذكور مشكلات اصلي كليد هاي فشار قوي مي باشد و ساختمان و مكانيسم قطع و وصل كليدهاي فشار قوي بر همين اساس مي باشد . در ضمن كليدي كه دو شرط نامبرده را يكجا داشته باشد از لحاظ اقتصادي نقرون به صرفه نيست . با توجه به مطالب گفته فوق كليدهاي خاصي با شرايط مخصوص و محدودي طرح و ساخته مي شوند كه عبارتند از :

1ـ قطع كننده يا سكسيونر

وسيله ايست براي ارتباط دستگاهها و سيستمهاي برقي و اصولاً در جائي بكار برده مي شود كه بدون ولتاژ كردن آن قسمت مورد نظر باشد و اين كار نبايد باعث قطع جريان يا برقراري جريان گردد . به عبارت ديگر قطع و وصل سكسيونر بايد بدون ايجاد جرقه انجام گيرد .

2ـ كليد بار

كليديست كه مي تواند جريانهاي كم و جريانهاي بار و حتي چند برابر كوچكي از جريان نامي را نيز قطع كند و مورد استعمال آن در كليد موتوري و در انشعابهاي كوچك و كم ارزش است . همچنين بايد در هنگام عبور جريان اتصال كوتاه نبايد باعث قطع مدار گردد . اگر اين كليد در حالت قطع داراي قدرت عايقي بسيار خوب هم باشد و جريان خزنده و سطحي نيز با زمين نداشته باشد به آن كليد قطع بار يا سكسيونر قابل قطع زير بار گفته مي شود .

3ـ كليد قدرت

اين كليد قادر است مدار الكتريكي را درضمن عبور هر نوع وهر شدت جرياني قطع و هر شبكه اتصالي شده را به مولد برق وصل كند .اين كليد محدوديت جرياني ندارد و براي بزرگترين جريانهاي اتصال كوتاه ساخته مي شود و بايد بتواند در مدارهاي كاملاً اندوكتيو نيز بخوبي عمل كند .

اكنون پس از آشنايي مختصر با انواع كليدهاي فشار قوي و قبل از پرداختن به ساختمان داخلي و نحوه عملكرد انواع مختلف كليدها ، قطع و وصل مدارات مختلف را مورد بررسي قرار مي دهيم به ايندليل است كه قطع كامل جريان توسط كليد قدرت ، تنها بستگي به عوامل فيزيكي و مكانيكي كليد ندارد بلكه بيشتر بستگي به نوع و فرم جريان دارد براي اينكه بتوان اين بررسي را به سادگي انجام داد تأثير نوع گذشت جريان I(t) را روي دوام جرقه بين دو تيغه با دو قطب كليد مشخص كرد :

فرض مي كنيم

الف ـ اختلاف سطح بين دو قطب كليد در حال جرقه كوچكتر از اختلاف سطحي باشد كه باعث عبور جريان مي شود اختلاف سطح بين دو قطب كليد در حال جرقه را به اختصار ولتاژ جرقه يا ولتاژ جرقه و اختلاف سطح كه باعث عبور جريان مي شود . ولتاژ جريان رسان مي ناميم .

ب ـ بفرض اينكه جرقه خاموش شود اين خاموشي و قطع جرقههميشه در ضمن عبور جريان متناوب از صفر صورت مي گيرد بدين جهت چون هيچگاه امكان ندارد در موقعي كه جريان داراي شدتي غير از صفر است غفلتاً صفر و يا بالاجبار قطع شود لذا قطع جريان باعث ازدياد اختلاف سطح در مدار ، كه اغلب اندوكتيو است نمي گردد در ضمن با قبول فرض (الف) جرياني كه درضمن جرقه از كليد مي گذرد نسبت به جريان مدار بسته قبل از شروع جرقه ، تغيير شكل پيدا مي كند .

با قبول دو اصل فوق ني توان گفت كه اگر جدا شدن كنتاكتهاي كليد در زماني ايجاد شود كه جريان داراي شدتي غير از صفر است جريان بدون تغيير شكل يافتن و بدون توجه به باز شدن كليد تا لحظه اي كه طبق تغييرات طبيعي و عادي و نوساني خودش به صفر نرسيده است به مسير خود ادامه ميدهد . در لحظه گذشت جريان از صفر ، جريان قطع و قويي خاموش مي شود و اگر از اين لحظه به بعد شرايط لازم براي خاموش ماندن جرقه دركليد فراهم باشد ، جرقه ديگر برنمي گردد . با اين مقدمه كه در مورد قطع مدارات گفته شد به بررسي عوامل قطع مدارات مختلف مي پردازيم :

1ـ2ـ3) قطع مدارات مختلف

الف ـ قطع مدار اهمي

در يك مدار كاملاً اهمي جريان در مدار با ولتاژ مولد همفاز مي باشد بدين معني كه منحني جريان و ولتاژ بطور همزمان از نقاط ماكزيمم و صفر مي گذرند بنابراين پس از باز شدن كليد و ايجاد قوس تا لحظه صفر شدن جريان قوس ادامه پيدا مي كند ودر اين لحظه جرقه خاموش مي گردد و از اين لحظه به بعد نيز ولتاژ مولد از مقدار صفر افزايش مي يابد تا به مقدار ماكزيمم خود ميرسد . همانطور كه گفته شد اين ولتاژ ، ولتاژ برگشت نام دارد و كليد ميبايست استقامت الكتريكي لازم را در مقابل اين ولتاژ دارا بوده تا از برقراري مجدد جرقه جلوگيري بعمل آيد .

ب ـ قطع مدار سلفي :

چنانكه منحني هاي ولتاژ و جريان نشان مي دهد بعد از بازشدن كليد جريان مدار بشكل جرقه در دو سر كليد مسير خود را ادامه مي دهد و در لحظه عبور منحني جريان از نقطه صفر اين جرقه خاموش مي گردد لكن در همين زمان ولتاژ دو سر كليد با حداكثر مقدار خود ظاهر مي گردد و موجب برگشت جرقه مي گردد و بنابراين در يك مدار سلفي احنمال برگشت جرقه نسبت به مدار مقاومتي بمراتب بيشتر مي باشد و خاموش نمودن قوس درمدار سلفي مشكلتر از مدار اهمي مي‌باشد پس با توجه به نكات گفته شده يك كليد فشار قوي نبايد اصلاً بتواند مدار كاملاً سلفي را قطع كند . زيرا برگشت ولتاژ در زمان عبور جريان از صفر بلافاصله و غفلتاً به ماكزيمم شدت خود ميرسد و باعث مي شود كه گازهاي داغ جرقه پيشين مجدداً جرقه را روشن كند كه اصطلاحاً برگشت جرقه ناميده مي شود . اگر بخواهيم گازهاي داغ جرقه قبلي را بوسيله خارج خاموش كنيم تا عمل برگشت جرقه متوقف شود اين كار بايد در زماني صورت بگيرد كه هنوز ولتاژ برنگشته يا به مقدار ماكزيمم شدت خود نرسيده است انجام پذيرد . با توجه به اينكه جرقه عملاً خاموش مي شود پس حتماً برگشت ولتاژ در زمان صفر شدن جريان بلافاصله باشد شدت تا هر چه تمامتر بر نمي گردد بلكه براي برگشت ولتاژ به ماكزيمم مقداري زمان نيز لازم است .

ج ـ قطع مدار خازني :

در مدار خازني خالص جريان نسبت به ولتاژ نود درجه پيش فاز مي باشد در نتيجه پس از باز شدن كليد و تشكيل جرقه در زمان صفر شدن جريان قوس خاموش مي گردد ولي همچنانكه از منحني مشخص است در اين لحظه خازن با ولتاژ ماكزيمم مولد شارژ شده است و بعد از قطع جريان اين ولتاژ را در خود نگهداري مي نمايد بنابراين ولتاژ دو سر كليد قطع شده كه اختلاف دو ولتاژ مولد و خازن مي باشد ـ در اين لحظه صفر است و با گذشت زمان اين اختلاف با توجه به  افزايش مي يابد ( توسط قسمت هاشور خورده 9 بطوريكه در حداكثر مقدار خود به دو برابر ولتاژ ماكزيمم مدار مي رسد كه هرگاه در فاصله خاموش شدن قوس و ايجاد اين ولتاژ در دو سر كليد فاصله كنتاكتها بحد مناسب از هم دور نشده باشند موجب برگشت قوس شده و از اين نظر مشكلاتي براي كليد فراهم مي گردد .

از بررسي هاي فوق مشخص مي گردد كه نحوه برگشت ولتاژ در دو سر كليد كاملاً به نوع مدار بستگي دارد و بنابراين خاموش نمودن قوس درمدارات مختلف . متفاوت است بطوريكه در مدار اهمي اين كار بسادگي انجام مي گيرد ولي در مدارات سلفي بعلت برگشت ناگهاني ولتاژ با حداكثر مقدار خود خاموش نمودن جرقه بسيار مشكلتر است در مورد مدارات خازني نسبتاً ساده تر بوده ولي بالا رفتن ولتاژ برگشت را بميزان دو برابر حداكثر ولتاژ بايد در نظر داشت .

2ـ2ـ3) بررسي وصل مدارات مختلف

در بررسي قطع مدارات ديديم كه خاموش شدن قوس هميشه در لحظه صفر شدن جريان اتفاق مي افتد . به هنگام وصل يك مدار نيز جريان مدار در اين لحظه الزاماً صفر نمي باشد و بستگي به زمان وصل دارد و هر چه ميزان ولتاژ در لحظه وصل كليد بيشتر باشد به هنگام نزديك شدن كنتاكتهاي كليد به همديگر در اثر كوچك شدن فاصله و شكست الكتريكي قوس و جرقه نيز زودتر و بيشتر ايجاد مي گردد .

بنابراين مشاهده مي گردد كه همانند حالت قطع مدار ، وصل مدار نيز توسط كليد با تشكيل قوس همراه مي باشد حال وصل كليد را در مدارات مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم :

الف ـ وصل مدار اهمي

پس از فرمان وصل كليد در حين نزديك شدن كنتاكتها در يك زمان معين بين دو كنتاكت كليد جرقه مي زند و ولتاژ مولد با مقدار واقعي خود بر روي مقاومت R افتاده و باعث مي شود كه جريان I با شدت واقعي خود بر روي مقاومت R افتاده و باعث مي شود كه جريان I با شدت واقعي خود بطور عادي از مدار عبور نمايد .

ب ـ وصل مدار سلفي

از آنجائيكه سلف با تغييرات ناگهاني جريان مخالفت مي نمايد لذا وصل كليد در هر زمان كه باشد جريان مدار سلفي از صفر شروع مي شود و با نود درجه عقب افتادگي از ولتاژ مولد شكل موج خود را طي مي نمايد در لحظه وصل كليد و تشكيل جرقه با وصف اينكه ولتاژ مولد داراي مقدار مشخصي بوده و بلافاصله اين ولتاژ به دو سر سلف مي افتد لكن جريان سلف از صفر شروع مي گردد . بنابراين در لحظات اوليه بعد از وصل كليد جريان مدار شكل موج سينوسي كامل ندارد بلكه داراي دومؤلفه سينوسي و dc مي باشد ومقدار مؤلفه dc بستگي به زمان وصل كليد دارد بطوريكه هرگاه كليد در لحظه ولتاژ ماكزيمم وصل گردد مقدار آن صفر و هرگاه كليد در زمان ولتاژ صفر وصل گردد مقدار آن حداكثر خواهد بود . از اينرو در بدترين شرايط ميزان جريان كل مدار معادل دو برابر جريان متناوب شبكه خواهد بود . اهميت اينموضوع زماني روشن مي شود كه كليد بر روي يك مدار اتصال كوتاه شده بسته شود و در اين شرايط كليد تحت تأثير نيروي ديناميكي شديدي قرار مي گيرد كه مشخص نمودن حداكثر جريان وصل دركليد ها يا جريان ضربه اي از اهميت زيادي برخوردار است.

ج) وصل مدار خازني

با فرض اينكه در لحظة وصل كليد خازن بدون بار و خالي مي باشد فقط در شرايطي كه وصل كليد درلحظة صفر ولتاژ باشد جريان بصورت عادي و بدون هيچگونه نوساني جاري خواهد شد . زيرا با شروع ولتاژ خازن از صفر و عبور جريان خازن نيز متناسب با افزايش ولتاژ بار خواهد گرفت و جريان مدار نسبت به ولتاژ مدار 90 درجه جلو خواهد افتاد  ولي در عمل وصل كليد با صفر بودن ولتاژ همزمان نخواهد شد بلكه عمل وصل با جرقه همراه خواهد بود و چون خازن در اين لحظه خالي و بدون بار است بايستي بلافاصله ولتاژ مدار را بخود بگيرد بدين معني كه در لحظه كوچكي مي بايست جريان بسيار بزرگي از خازن عبور نموده و بلافاصله آنرا شارژ نموده و سپس بسرعت ميزان جريان افت نموده و مسير عادي سينوسي خود را طي نمايد  بنابراين با توجه به جريان خيلي زياد درلحظه شروع وصل كليد جريان قوس بسيار زياد و شدت جرقه متناسب با آن خيلي زياد خواهد بود بطوريكه اغلب موجب انهدام كليد مي گردد از اينرو در مدارات خازني براي رفع اين مشكل تدابيري اتخاذ مي گردد . با توجه به مطالب ذكر شده مي بينيم كه به هنگام قطع و وصل مدارات توسط كليد جرقه ايجاد مي گردد كه با توجه به اينكه حرارت زيادي دراثر قوس ايجاد مي شود اين حرارت مي تواند به كنتاكتها و ساير قسمتهاي كليد آسيب وارد نمايد بنابراين مي بايست زمان اين جرقه به حداقل رسيده و در سريعترين زمان ممكن قوس خاموش گردد .

مطالب ذكر شده در مورد قطع و وصل مدارات تكفاز مي باشد البته به دلايل زير به طور كاملاً صحيح نمي توان از نتايج بررسي مدار يكفاز در مدار سه فازه استفاده كرد زيرا بفرض اينكه شبكه سه فاز را بصورت ستاره ببنديم:

الف ـ برگشت ولتاژ در كليدي كه مقطع شده از اختلاف سطح فاز و صفر بزرگتر است زيرا با صفر شدن جريان آن كليد ، جرقه كليد آن فاز و در نتيجه مدار آن فاز قطع مي شود در صورتيكه دو فاز ديگر هنوز جريان دارند . اين به اين دليل است كه جريانها ، حتي در حالت تعادل بار و تقارن كامل در سيستم ، نسبت به هم 120 درجه يا 60 درجه الكتريكي اختلاف فاز دارند . در واقع صفر شدن جريانها در يك زمان نمي باشد .

ب ـ با قطع شدن جريان يك فاز : كيفيت جريان در فازهاي ديگر ـ كه هنوز قطع نشده بكلي تغيير مي كند و نقطه صفر جريانهاي قطع نشده تغيير محل پيدا مي كند و به علت اينكه جريانها همزمان و يكجا ، قطع نمي شود قدرت قطع كليدها مختلف خواهد شد .

ج ـ در مدارات تكفاز اشكال قطع ووصل جريان در كليد فقط بستگي به نوع مدار دارد ولي در شبكه سه فاز علاوه بر اينكه مشكلات قطع و وصل بستگي به عناصر و اعضاي تشكيل دهنده مدار سه فاز دارد بستگي به نوع و محل اتصالي ها (اتصال دو فاز ـ اتصال سه فاز ـ اتصال زمين ) و نوع ارتباط مركز ستاره سيستم سه فاز نيز دارد .

3ـ2ـ3) روشهاي سريع خاموش نمودن جرقه در كليدها

با توجه به مشكلاتي كه درهنگام قطع و وصل مدارات بوجود مي آيد نتيجه‌گيري شد كه براي حل اين مشكل هميشه سعي بر اين است كه قوس الكتريكي بين دو كنتاكت از هم جدا شدة كليد پس از خاموش شدن بطور طبيعي دراثر عبور عادي جريان از صفر مجدداً بر نگردد ومشتعل شود لذا بايد جرقه خاموش و قطع گردد كه مطالعات و تجارب نشان داده است كه اين خاموشي و قطع بايد در شرايطي باشد از قبيل اينكه : خاموشي سريع صورت بگيرد ، جرقه گيرها بايد داراي ظرفيت حرارتي زياد باشند ، جرياني كه درلحظة قطع كليد از قوس مي گذرد بايدكوچك نگه داشته شود ، فاصلة دو كنتاكت آنقدر سريع از هم زياد شود كه ولتاژ لازم براي جرقه بين اين دو كنتاكت در اين فاصله به حدود تقريبي دو برابر ولتاژ شيكه برسد يا استقامت الكتريكي بين دو كنتاكت در لحظة صفر شدن جريان (قطع خودبخود قوس) آنچنان زياد گردد كه امكان برگشت مجدد جرقه موجود نباشد ، جرقه گير بايد طوري باشد كه قوس الكتريكي از مسير اصلي خود منحرف نشود . در نتيجه مطالعات و تحقيقات پيگير در اين زمينه روشهاي مختلفي براي خاموش كردن سريع جرقه پديد آمده است كه ذيلاً به شرح مختصر چند نوع آن اشاره مي شود :

1ـ ازدياد طول قوس

قوس ايجاد شده به هنگام قطع كليد با جدا شدن و فاصله گرفتن كنتاكتهاي ثابت و متحرك از همديگر طويلتر مي شود و پس از رسيدن فاصلة دو كنتاكت بحد نهايي

خود طول قوس در اثر دو عامل زير مجدداً افزايش مي يابد :

الف ـ حرارت قوس : بر اثر حرارت قوس هواي اطراف قوس گرم شده و به بالا صعود مي كند و قوس را نيز به دنبال خود مي كشاند كنتاكتهاي كليد مي بايست قادر باشند حرارت زيادي را در پايه قوس تحمل نمايند .

ب ـ اثر حوزة مغناطيسي :

جريان درمسير خود از طريق كنتاكت ثابت و قوس و كنتاكت متحرك ايجاد يك حوزه مغناطيسي مي كند در زير جرقه حوزه هاي هر سه قسمت باهم جمع مي‌شوند ايجاد نيروي منتجه F را مي نمايد و اين نيرو باعث حركت قوس در همان جهت شده و در نتيجه طول قوس افزايش پيدا مي كند از طرفي نيروي وارد بر قوس الكتريكي را مي توان توسط حوزه مغناطيسي يك بوبين جريان دار بنام بوبين دمنده بطريقي نصب مي گردد كه جهت حوزه مغناطيسي آن با جهت حوزه مغناطيسي قوس مطابقت نمايد شدت فوت كردن و راندن قوس الكتريكي بستگي به شدت جريان مدار دارد بطوريكه اثر آن در جريانهاي زياد اتصال كوتاه بسيار شديد مي باشد ولي در جريانهاي كم اين اثر ناچيز است .

بنابراين دركليدهاي با قدرت كم از ميله هاي آهنربايي كه در محفظة جرقه گير نصب مي شود استفاده شده است . بمنظور محدود كردن فضاي جرقه و جلوگيري از سرايت جرقه به فازهاي مجاور يا قطعات زمين شدة كليد كنتاكتهاي مختلف را توسط قوطيهاي عايقي سرباز نسبت به هم و نسبت به زمين عايق مي كنند .

براي ايجاد طول قوس نسبتاً زياد در فضاي نسبتاً كوچك و باريك از تعدادي ميله يا قطعات و برآمدگيهاي عايقي استفاده مي شود كه ضمن اينكه مقداري از حرارت قوس را مي گيرند باعث طويل شدن مسير قوس مي گردند .

2ـ تشديد خنك كردن قوس

به هنگام فوت كردن قوس اگر انتهاي محفظة جرقه گير باز باشد جرقه با ورود تدريجي به هواي سرد خودبخود خنك مي شود از طرفي ميله هاي عايقي داخل محفظه نيز در خنك كردن قوس بسيار مؤثر هستند با اين وصف محفظة جرقه گير را طوري مي سازند كه سطح قاعده فوقاني آن كوچكتر از سطح قاعده تحتاني باشد و در نتيجه تماس جرقه با محفظة عايقي كه اغلب از سراميك يا سفال مي باشد ميسر شده و عمل خنك كردن نجديد مي شود .

3ـ مقطع كردن قوس

هر قوس الكتريكي داراي يك افت اختلاف سطح الكتريكي مي باشد كه مقدار آن را مي توان بامقطع كردن قوس بالا برده و از ادامه جرقه جلوگيري نمود . مقطع كردن قوس توسط تعدادي تيغة فلزي در محفظه جرقه گير صورت مي گيرد .

4ـ خاموشي درنقطه صفر

درجريان متناوب اگر كنتاكتها درست درموقع عبور جريان از صفر از هم جدا شوند خيلي سريع بقدري از هم فاصله بگيرند كه برگشت ولتاژ نيز باعث جرقه نشود و قطع كليد كاملاً بدون جرقه انجام مي گيرد و از طرفي قطع جريان بدون جرقه در ضمن صفر شدن جريان باعث ايجاد اختلاف سطح شديد القايي نيز نمي شود كليدهايي كه مدار جريان متناوب را بدون جرقه يا قوس الكتريكي و بدون ازدياد ولتاژ قطع مي كند بنام كليد سنكرون معروف هستند در اين كليد بكم تكنيك خاصي جريان براي مدت كوتاهي در صفر نگه داشته مي شود و در اين فاصله زماني بايد كنتاكتهاي كليد از هم جدا شده و آنقدر از هم فاصله بگيرند كه برگشت ولتاژ باعث جرقه در اين فاصله نشود اين كليد با تمام محاسن آن بعلت اينكه احتياج به دستگاههاي اضافي و گران قيمت ودقيق دارد خيلي رواج پيدا نكرد گرچه امروزه كليد سنكر ونيزه با فرمان الكترونيكي نيز ساخته شده است .

5ـ خازن موازي با كنتاكتها

در كليدهاي جريان دائم مي توان باموازي كردن يك خازن با ظرفيت مناسب با كنتاكتهاي كليد جرقه را خاموش نمود . طرز كار بدين قرار است كه به هنگام باز شدن كنتاكت كليد ، خازن بعنوان ذخيره كننده الكتريكي تمام انرژي را كه مي بايست در قوس ازبين برود در خود ذخيره مي كند . در فاصله زماني كه خازن بر روي ماكزيمم ولتاژ پر مي شود فاصله كنتاكتها آنقدر از هم دور مي شوند كه ديگر اين ولتاژ نمي تواند باعث برگشت جرقه شود .

6ـ خلاء

ولتاژ جرقه اي در يك حوزه الكتريكي يكنواخت بين دو الكترودو به فاصله d

براي يك گاز معين و جنس الكترود معين تابع حاصل ضرب فشار گاز و فاصلة دو كنتاكت است . مثلاً در هوا با فشار 760torr هر torr برابر 333/1 ميل بار و d=1cm ولتاژ جرقه اي vp=3.5kv مي باشد . اين اختلاف سطح با افزايش فشار هوا زياد و با كاهش فشار هوا كم مي شود و در فشار تقريباً 0.5torr يك مينيم پيدا مي كند كه با كاهش بيشتر فشار اختلاف سطح جرقه مجدداً بطور سريع افزايش مي يابد.

بنابراين مي توان براي بالا بردن اختلاف سطح جرقه اي و در نتيجه جلوگيري از جرقه ، فشار داخلي محفظه جرقه گير كليد را تا حد امكان پايين آورد .

7ـ روغن

روغن به علت خواص عايقي بسيار خوب واختلاف سطح جرقه اي بالا در كليد بخصوص دركليدهاي فشار قوي مورد استعمال زياد دارد به هنگام جدا شدن دو كنتاكت جريان رسان در روغن و ايجاد جرقه و قوس شديد بين دو كنتاكت ، روغن اطراف جرقه بعلت حرارت زياد قوي تجزيه و بخار مي شود در نتيجه اطراف جرقه را حبابي از گاز احاطه مي نمايد كه متناسب با شدت جرقه از لايه هاي مختلفي تشكيل شده است قسمت اعظم (80%) گاز داخل حباب هيدروژن مي باشد و وجود همين هيدروژن دليل برتري خاصيت خنك كنندگي روغن نسبت به هوا مي باشد . زيرا قابليت هدايت حرارتي هيدروژن بسير خوب و در حدود هشت برابر قابليت هدايت حرارتي ازت N2 مي باشد بطوريكه در حدود 90% انرژي حرارتي قوس به روغن تحويل مي گردد كه تأثير بسيار در خاموش شدن قوس دارد . با استفاده از حوزه هاي مغناطيسي و يا در اثر به جريان انداختن سريع روغن قوس را وادار به حركت و يك طرف مي نمايند و قوس متحرك چون دائماً روغن هاي جديدي را تجزيه و بخار مي نمايد نسبت به قوس ساكن بيشتر حرارت از دست مي دهد يكي ديگر ازمزاياي قطع و وصل در روغن اينست كه اصولاً در روغن حاملهاي بار يا وجود ندارد و يا خيلي كم است و از اين رو يك قوس الكتريكي قوي نمي تواند درروغن ظاهر شود و درنتيجه كار كليد ساده تر و انرژي جرقه كمتر مي شود كوچك بودن انرژي حرارتي قوس مانع سوختگي كنتاكتها درروغن مي شود ، لذا كليدهاي روغني فشار ضعيف درمقايسه با كليدهاي هوايي داراي ابعاد نسبتاً كوچكتري مي باشد كنتاكتورهاي روغني براي قطع و وصل جريان متناوب بسيار مناسب است ولي براي قطع و وصل جريان دائم با شدت زياد بعلت ايجاد دودة شديد مناسب نمي باشد بهنر است از كنتاكتور هوايي استفاده مي شود .

4ـ2ـ3) قطع جرقه دركليدهاي فشار قوي

همچنانكه ميدانيم قطع و خاموش نمودن جرقه در بار سلفي نسبت به انواع ديگر بارها مشكلتر مي باشد زيرا در اين حالت به هنگام عبور جريان از صفر و خاموش شدن خود به خودجرقه ولتاژ شبكه كه عامل برگشت مجدد جرقه است در ماكزيمم مقدار خود در دو سر كليد ظاهر مي گردد از طرفي جريان اتصال كوتاه در تأسيسات و شبكة الكتريكي نيز بعلت وجود اندوكتيويته و ترانسفورماتور و سيمهاي هوايي بيشتر يك جريان اندوكتيو مي باشد كليدهاي قدرت مي بايست قادر باشند اين جريان را قطع نمايند . درعمل برگشت ولتاژ در دو سر كليد در لحظه خاموش شدن جرقه بلافاصله حداكثر مقدار را دارا نمي باشد زيرا ولتاژ دو سر كليد كه قبل از خاموش شدن جرقه تقريباً صفر بوده است بعلت وجود اندوكتيويته و كاپاسيته در مدار نمي تواند غفلتاً به حداكثر مقدار برسد بلكه اين ولتاژ نيز از صفر شروع شده و در زماني خيلي كوتاه با بروز نوساناتي به حداكثر مقدار خود مي رسد بنابراين از اين زمان ولو كوچك نيز جهت خاموش نمودن جرقه نيز استفاده مي گردد .

عامل مؤثر در قطع يا برقراري مجدد جرقه

در اثر حرارت زياد جرقه تعداد زيادي از مولكولهاي موجود در بين كنتاكتها يونيزه مي شوند بدينمعني كه با يونهاي مثبت و منفي تجزيه مي شوند . در موقع عبور جريان از صفر اين ذرات باردار به سرعت به هم مي پيوندند زيرا فاصله دو كنتاكت به سرعت خنك مي شود و با فرض نبودن ولتاژ عاملي براي برقراري مجدد آنها وجود ندارد حال اگر ولتاژ برگشت دركليد ظاهر گردد يونهاي مثبت در يك جهت والكترونهاي منفي در جهت ديگر سرعت مي گيرند و اين سرعت با افزايش ولتاژ دائماً زياد مي شود . اين ذرات با سرعت و انرژي زياد كه پيدا كرده اند با مولكولهاي خنثي برخورد كرده آنها را مي شكافند و ذرات باردار جديدي بوجود مي آورند واگر انرژي اختلاف سطح به اندازه كافي بزرگ باشد يونيزاسيون ضربه اي ايجاد مي شود كه نتيجه آن جرقه بين دو كنتاكت كليد است در نتيجه دو عامل در ادامه يا قطع جرقه مؤثر است يكي از بين رفتن ذرات باردار در اثر صفر شدن جريان و خنك شدن الكترودها كه باعث قطع جرقه مي شود وديگري بوجود آمدن مجدد ذرات باردار در اثر برگشت ولتاژ كه موجب اامه جرقه مي شود دركليدهاي قدرت عوامل مختلفي در قطع جرقه مؤثر واقع مي شوند بطوريكه هر كدام از آن عوامل ممكن است كه نتواند به تنهائي قادر به جرقه باشد ولي معمولاً كليد را به آن عاملي نسبت مي دهند كه بيشتر از عوامل ديگر در قطع جرقه مؤثر است يا اينكه سازنده بيشتر توجهش به آن عامل مخصوص بوده است . بطور كلي در تمام كليدهاي قدرت به استثناي كليدهاي كه خلاء در كار مي كنند براي خنك كردن و خارج كردن حاملهاي بار از يك مادة اوليه مناسبي استفاده مي شود كه ممكن است جامد ، مايع يا گاز باشد .

دركليدهايي كه درخلاء كار مي كنند جرقه در يك محفظه كاملاً خلاء ايجاد مي شود و عامل جرقه يونهايي هستند كه در اثر بخار شدن فلز الكترودها بوجود مي آيند و سپس اين يونها با الكترونهاي آزاد جدار محفظة كليد مجدداً تركيب شده و از بين مي روند .

در انواع ديگر كليدها مواد موجود در اطراف جرقه در اثر حرارت بسيار زياد قوس (10000c-50000c) تجزيه مي شود .

لذا هميشه دراطراف جرقه بدون توجه به نوع ماده اي كه قبل از جرقه الكترودها را احاطه كرده بود گاز جمع مي شود وچون قابليت هدايت حرارت گازها بسيار خوب است لذا وجود اين گازها در اطراف قوس الكتريكي براي خنك كردن قوس بسيار با ارزش است از طرفي چون ماده اوليه اطراف كنتاكتها قبل از جرقه در ساختمان كليد مهم است لذا كليدها را مي توان ازلحاظ نوع عايقي نيز بشرح زير دسته بندي نمود :

5ـ2ـ3) انواع خاموش كننده ها

الف ـ 5ـ2ـ3) خاموش كننده جامد

اين خاموش كننده سه نوع است :

1) خاموش كننده اي كه دراثر حرارت مي سوزد :

اين خاموش كننده ها به خاموش كنندة دانه اي معروفند مثل خاك كوارتز كه اغلب در فيوزهاي فشار قوي با قدرت قطع زياد به كار برده مي شود .

2) خاموش كننده اي كه حرارت را جذب مي كند بدون اينكه تغيير شكل دهد .

اين وسيله ها در تماس مستقيم با جرقه قرار مي گيرند و ظرفيت حرارتي زياد آن به عنوان يك خنك كننده مؤثر واقع مي شود . دراين نوع كليدها مخصوص از سراميك و سفال استفاده مي شود و براي تسريع در خنك كردن جرقه ، قوس بوسيله نيروي الكتروديناميكي قوي كه توسط يك حوزه مغناطيسي شديد بوجود مي آيد به ديواره هاي اين عنصر خاموش كننده فشرده مي شود و براي جلوگيري از حرارت موضعي و محلي جرقه ، قوس را خيلي سريع روي سطح ديواره سراميك مي دوانند .

- خاموش كننده اي كه در اثر حرارت تبخير مي شود :

در اين نوع كليد قشر بسيار نازكي از سطح عايق كه در تماس با جرقه الكتريكي مي باشد ( آمينوپلاستها و فيبرها ) در اثر حرارت شديد قوس تبخير مي شود . گازها متصاعد شده اطراف قوس را مي پوشاند و باعث خاموش شدن جرقه مي شود . به اين كليدها بخاطر اينكه گاز از جسم جامد و سختي متصاعد مي شود كليد با گاز جامد نيز گفته شده است .

ب ـ 5ـ2ـ3) خاموش كنندة مايع

مايعاتي كه در قطع جرقه مؤثر هستند عبارتند از روغن و آب

1ـ روغن : اولين مايعي كه درساختن كليدهاي فشار قوي بكار برده شد روغن معدني بود . درابتدا فكر مي كردند كه به محض عبور جريان از صفر روغن جانشين ستون قوس بين دو كنتاكت مي شود و به علت اينكه استقامت الكتريكي در روغن خيلي زياد است قوس نمي تواند بر گردد و براي هميشه خاموش ميماند اما علت اصلي خاموش شدن جرقه فقط تجزيه و تبخير شدن روغن بخصوص ايجاد هيدروژن مي باشد كه اطراف جرقه را مي پوشاند . با بالا بردن قدرت قطع كليد هاي روغني كوشش براي بدست آوردن روغن نسوز كه خواص عايقي و الكتريكي و حرارتي بسيار خوب روغن معدني راهم داشته باشد نيز ادامه داشت ، در اين اواخر دانشمندان موفق به كشف تركيبي ازفلوئور و سليكن شدند . اين ماده در ضمن اينكه قابل اشتعال نمي باشد شامل تمام خواص روغن معدني نيز هست ولي بعلت هزينه سنگين تهيه آن و استفاده كردن از آن هنوز اقتصادي نيست .

2ـ آب : دراوايل همين قرن عده اي از دانشمندان متوجه شدند كه آب يك وسيله بسيار خوبي براي خاموش كردن جرقه است ولي بعلت اينكه آب هادي است و خاصيت عايقي ندارد مورد استعمال پيدا نكرد تا اينكه در سال 1930 كارخانجات زيمنس موفق به ساخت نوعي كليد آبي بنام اكسپانزيون شدند . در اين كليدها آب در تماس با قوس كه داراي حرارت فوق العاده اي است به هيدروژن و اكسيژن تجزيه مي شود و سپس درموقع عبور از آب قسمت اعظم آن مجدداً به بخار تبديل و تقطير مي شود يكي ازمعايب آب تبخير سريع آن درمحلهاي خشك و گرم و نقطه انجماد آن در درجه حرارت صفر است و بدين جهت نمي توان از آن بطور خالص در هواي آزاد و در مناطقي كه درجه برودت هوا از صفر مي گذرد و با اضافه كردن 20% ماده ضد يخ نقطه انجماد بقدري پايين مي آيد كه مي توان ازكليد آبي براحتي در مناطق سردسير در تآسيسات سر پوشيده استفاده كرد با اضافه كردن 70% ماده ضد يخ درجة انجماد از 70ـ درجه سانتي گراد نيز كمتر مي شود و در صورتيكه ضد يخ آب از 70% تجاوز كند محلول قابل اشتعال خواهد بود . مخلوط آب و ضد يخ برخلاف روغن در كليد ايجاد دود نمي كند و بدين جهت در كليدهاي با قطع ووصل زياد مناسب است . همانطوريكه گفته شد بعلت اينكه آب خاصيت عايق ندارد دو كنتاكت كليد در حالت قطع نمي تواند در آب قرار گيرد بلكه پس از قطع جرقه يك فاصله هوايي نيز براي كليد در نظر گرفت .

ج ـ 5ـ2ـ3) خاموش كنندة گازي

1ـ ازت : ساختمان كليدهاي فشار قوي اصولاً در ابتدا با كليدهاي هوايي شروع

شد . در اين كليدها مادة خاموش كنندة جرقه در همان هوايي است كه اطراف كنتاكتهاي كليد را پوشانده و مؤثرترين آنها گاز ازت است كه درهوا وجود دارد و از آنجاييكه گاز ازت داراي قابليت هدايت دمايي چندان خوبي نيست اثر خنك كنندگي آن نيز كم است و بدين جهت استفاده ساده آن در كليدهاي فشار قوي قدرت زياد ممكن نيست . لذا در كليدهاي فشار قوي قدرت زيادي از هواي فشرده يا گاز ديگري كه داراي اثر خنك كنندگي بيشتري است استفاده مي شود . (Air blast)

2ـ هيدروژن : اثر خاموش كنندگي گاز هيدروژن نسبت به ازت خيلي بيشتر است . زيرا هيدروژن داراي قابليت هدايت حرارتي بهتري مي باشد ولي بعلت گراني تهيه آن در كليدهاي فشار قوي تا به امروز از اين گاز بعنوان ماده اوليه استفاده نشده است بلكه معمولاً كليدها را با عايقي پر مي كنند كه در موقع جرقه زدن بين كنتاكتهاي آن گاز هيدروژن به خودي خود حاصل مي شود مانند كليدهاي مايع و نيز كليدهاي با گاز جامد .

3ـ گاز SF2 ـ هگزا فلوئوريد گوگرد ): اخيراً كليدهاي فشار قوي با گاز SF2 كه داراي خواص عايقي و قابليت هدايت حرارتي بسيار عالي است ساخته شده است بعلت گراني قيمت گاز SF2 مي بايست ساختمان كليد طوري باشد كه گاز در ضمن كار مصرف نشده و از بين نرود و از اين جهت كليدهاي SF2 مي باشد .

عواملي كه تاكنون مورد بحث قرار گرفته كلاً در خاموش كردن جرقه نقش و تأثير خود را دارا هستند و به عنوان عامل مؤثر در كليد ناميده مي شوند و برحسب اينكه اين عامل مؤثر چگونه در داخل كليد ايجاد مي گردد مي توان كليدهاي فشار قوي را به دو دسته كلي تقسيم كرد :

1ـ كليدهاي كه ماده خاموش كنندة آن خارج از مكانيسم كليد تهيه مي شود و وجود اين عامل مؤثر مستقل از شدت جريان و حرارت قوس مي باشد مانند كليد هواي فشرده . عملكرد مناسب اين كليدها داراي يك نحدوديت در حد بالاي جريان اتصال كوتاه مي باشد بدين معني كه جريانهاي پايين و متوسط توسط اين كليد به راحتي قطع و قوس آنها خاموش مي گردد ولي دراتصالي هاي با جريان شديد ميزان ماده خاموش كننده ممكن است براي قطع جريان كفايت نكند .

2ـ كليدهاي كه شدت اثر ماده خاموش كننده تابع شدت جريان بوده وجود جرقه و قوس متناسب با ميزان شدت آن عامل مؤثر در خاموش نمودن جرقه را ايجاد مي نمايد مانند كليد روغني .

اين كليدها قادر هستند تا آنجا كه نيرو و استقامت مكانيكي آن اجازه مي دهد جريانهاي زياد را سريع قطع و تا جرقه را به راحتي خاموش كنند ولي درجريانهاي كم بدليل اينكه اثر ماده خاموش كننده و خنك كننده نيز كم است علت قطع جرقه نيز طولانيتر مي شود  از اين رو اين كليدها داراي يك حد پاييني جريان هستند در نتيجه ساختمان كليدهاي فشار قوي مي بايست طوري باشد كه در جريانهاي كم و متوسط نوع اول و در جريان زياد  نوع دوم مؤثر واقع گردد . تا قادر باشد هر نوع جريان اتصالي را با هر شدت و ضعف به راحتي و در سريعترين زمان خاموش كند .

كليدهاي فشار قوي :

همانطوري كه قبلاً نيز گفته شد كليدهاي فشار قوي را مي توان بر حسب

وظايفي كه بعهده دارند به انواع مختلف زير تقسيم نمود .

1ـ كليد بدون بار يا سكسيونر

2ـ كليد قابل قطع زير بار يا سكسيونر قابل قطع زير بار

3ـ كليد قدرت يا دژنكتور

6ـ2ـ3) كليد بدون بار ( سكسيونر )

سكسيونر وسيله قطع و وصل سيستمهائي است كه تقريباً بدون جريان هستند به عبارت ديگر سكسيونر قطعات و وسائلي را كه فقط زير ولتاژ هستند از شبكه جدا مي سازد . تقريباً بدون بار بدان معني است كه مي توان به كمك سكسيونر جريانهاي كاپاستيو مقره ها ، ماشينها و تأسيسات برقي كابل هاي كوتاه و همينطور جريان ترانسفورماتورهاي ولتاژ را نيز قطع نمود و يا حتي ترانسفورماتورهاي كم قدرت را با سكسيونر قطع كرد . علت بدون جريان بودن سكسيونر هنگام قطع و وصل مجهز نبودن سكسيونر به وسيله جرقه خاموش كن است .

اگر در لحظه قطع يا وصل سكسيونر اختلاف پتانسيلي در دو كنتاكت آن وجود نداشته باشد ( گرچه به محض وصل كردن باعث عبور جريان شود ) قطع و وصل آن مجاز مي باشد با همه اين تفاسير مي توان گفت كه سكسيونر يك  ارتباط دهنده يا قطع كننده مكانيكي بين سيستمهاست . سكسيونر بايد طوري ساخته شود كه در موقع بسته بودن نيروي ديناميكي شديدي كه دراثر عبور جريان اتصال كوتاه به وجود مي آيد باعث لرزش تيغه يا احتمالاً باز شدن آن نگردد از اين رو درهنگام نصب سكسيونر بايد دقت نمود كه تيغه سكسيونر در امتداد شين قرارگيرد همچنين مقره هاي كه پايه سكسيونر را تشكيل مي دهند بايد قادر به تحمل فشاروارده در اثر نيروي كشش الكترومغناطيسي دو فاز مجاور در زمان اتصال كوتاه باشد .

الف ) موارد استعمال سكسيونر

از سكسيونر به منظور جدا نمودن قسمتي از تجهيزات و در درجه اول جهت حفاظت اشخاص و متصديان مربوطه در مقابل برق گرفتگي استفاده مي شود و بدين جهت طوري ساخته مي شود كه حالت قطع يا وصل آن بطور واضح و آشكار قابل رؤيت باشد .

1ـ ب) انواع سكسيونر بر حسب قرار گرفتن در پست :

1ـ ب ـ1) سكسيونر خط كه درابتدا يا انتهاي خطوط هوايي يا زميني بكار مي‌رود .

1 ـ ب ـ2) سكسيونر ديژنكتور كه در طرفين ديژنكتور بكار مي رود تا در زمان نياز به تعمير و يا سرويس ديژنكتور مي توان آنرا بي برق نمود .

1ـ ب ـ3) سكسيونر باس بار كه به منظور ارتباط فيدرها و تجهيزات به باسبار بكار مي رود .

1ـ ب ـ 4) سكسيونر زمين كه به منظور زمين نمودن قسمتي از پست جهت انجام نعميرات به كار مي رود و معمولاً در ابتدا و انتهاي خطوط و ترانسفورماتورها نصب مي گردد .

1 ـ ب ـ 5) سكسيونر باي پاس : اين سكسيونر براي زماني است كه دژنكتوري نياز به سرويس داشته و بمنظور جلوگيري از قطع برق اين سكسيونر كه دو سر دژنكتور را باي پاس مينمايد وصل مي گردد در اين حالت حفاظت خط به ديژنكتور باس كوپلر منتقل مي شود .

انواع مختلف سكسيونر از نظر ساختماني

ـ سكسيونر تيغه اي

ـ سكسيونر كشويي

ـ سكسيونر دوراني

ـ سكسيونر قيچي ايي

سكسيونر تيغه اي : براي ولتاژهاي تا 30kv بكار مي رود و داراي تيغه يا تيغه

هايي هستند كه در ضمن قطع كليد عمود بر سطح افقي ( در سطح محور پايه ها ) حركت مي كنند و در بالاي ايزولاتور ( پايه ) قرار مي گيرند .

سكسيونر كشويي : مورد استعمال آن درتابلوهايي است كه داراي عمق كم مي باشند زيرا تيغه متحرك درموقع قطع و وصل درامتداد خود و عمود بر سطح پايه‌ها حركت مي كند و در نتيجه فضاي اضافي براي تيغه در حالت قطع از بين مي رود.

سكسيونر دوراني :

از اين سكسيونر درولتاژهاي بالاتر از 60kv و تا سطح 230kv استفاده مي شود در اين سكسيونر جهت صرفه جويي در فضا به جاي يك تيغه متحرك بلند و يك كنتاكت ثابت داراي دو تيغه متحرك و دوراني مي باشد كه با برخورد آن در وسط دو پايه با هم چفت و بست شده و ارتباط الكتريكي برقرار مي شود از اين رو به اين سكسيونرها Center breek نيز گفته مي شود . حركت اين تيغه ها در اين نوع كليد بموازات سطح افق و عمود بر محور پايه انجام مي گيرد .

سكسيونر قيچي ايي :

از اين سكسيونر درولتاژهاي 230kv و بالاتر استفاده مي شود زيرا كنتاكت ثابت آن همان شين فوقاني مي باشد احتياج به دو پايه عايقي مجزا ازهم كه در فشار قوي باعث بزرگي ابعاد و سنگيني وزن انها مي شود ندارند و فقط شامل يك پايه عايقي است كه چنكگ يا تيغه اي قيچي مانند كنتاكت دهنده روي آن نصب مي شود و با حركت قيچي مانندي با شين يا سيم هوايي ارتباط پيدا مي كند . مورد استعمال سكسيور قيچي ايي كه به آن سكسيونر ستوني نيز گفته مي شود در شبكه اي است مه داراي دو شين به ازاي هر فاز در سطوح و ارتفاع مختلف نسبت به زمين و بالاي هم باشد و سكسيونر ارتباط عمودي بين اين دو شين را فراهم مي سازد .

سكسيونر ارت : سكسيونر ارت سكسيونري است كه خط يا باسبار را ارت مي نمايد اين سكسيونر معمولاً در روي پاية سكسيونر خط نصب مي شود و با آن اينترلاك مي باشد . ( اينترلاك : براي جلوگيري از قطع و وصل بي موقع در زير بار سكسيونر ، معمولاً بين سكسيونر و كليد قدرت چفت و بست مكانيكي يا الكتريكي به نحوي برقرار مي شود كه با وصل بودن كليد قدرت نتوان سكسيونر را قطع و يا وصل نمود ) .

مكانيزم داخلي سكسيونر دوراني 63kv,ASEA نشان داده شده است . نحوه باز كردن سكسيونر به شرح زير مي باشد :جهت باز كزدن سكسيونر بايد اهرم دستي يا موتوري را به طرف راست چرخانده چون ضامن شماره 8 از چرخش محور جلوگيري مي نمايد بايد كليد شماره 9 را به طرف راست درجهت عقربه هاي ساعت چرخانده با چرخش كمي از كليد شماره 9 ضامن شماره 5 اين است كه بوبين مغناطيسي از حركت آن جلوگيري نمايد راه بر طرف كردن ضامن شماره 5 اينست كه بوبين مغناطيس شود وقتي بوبين مغناطيس مي شود كه كنتاكتهاي كمكي ديژنكتور مربوط به سكسيونر برق DC ,AC بوبين را بياورد يعني حتماً ديژنكتور خط باز باشد اگر اين شرط برقرار باشد به محض اينكه كليد شماره  9 به سمت راست بچرخد اهرم شماره 11 بالا مي رود و ميكروسوئيچ شماره 13 برق منفي يا مثبت بوبين را برقرار مي سازد و بوبين مغناطيس مي شود و ضامن شماره 5 از جلوي ديسك شمارة 10 برطرف مي شود و نتيجه چرخش ديسك شماره 10 منجر به بالا رفتن ضامن شماره 8 مي شود و امكانات باز شدن سكسيونر مهيا مي گردد و در غير اين صورت ( يعني اگر ديژنكتور بسته باشد ) سكسيونر را نمي توان به هيچ وجه باز كرد .

7ـ2ـ3) كليد قابل قطع زير بار

به علت اينكه در بيشتر شبكه ها و پستهاي كوچك ، كليد قدرت و سكسيونر و وسائل اضافي مربوط به چفت و بست آنها مبالغ زيادي از مخارج و هزينه كل تأسيسات را شامل مي گردد و بعلت اينكه دراغلب موارد نصب كليد قدرت با مزاياي قطع ووصل سريع آن حتماً لازم و ضروري نيست .كليد سكسيونر قابل قطع زير بار طرح و ساخته شده كليد فشار قوي قابل قطع زير بار در ضمن اينكه بايد وظيفه يك سكسيونر را انجام دهد يعني در ضمن برداشتن ولتاژ يك قطع شدگي قابل رؤيت و مطمئن درمدار شبكة فشار قوي بوجود آورد ، بايد قادر باشد مانند ديژنكتور ، قدرتهاي كوچك الكتريكي را نيز قطع كند لذا هر سكسيونر قابل قطع زير باري بايد داراي وسيله اي براي قطع فوري جرقه باشد .

سكسيونر قابل قطع زير بار اصولاً داراي قدرت وصل زياد است و مي تواند جريانهاي با شدت 75 تا 25 كيلو آمپر ( ماكزيمم مؤثر ) را بخوبي وصل كند ولي قدرت قطع آن كم و از 1500 ـ 400 آمپر تجاورز نمي كند ( در حدود جريان نامي ) لذا نتيجه ي شود كه اين كليدها براي قطع جريان اتصال كوتاه ساخته شده و مناسب هم نمي باشد.

به همين دليل در صورتي مي توان سكسيونر قابل قطع زير بار در شبكه هاي فشار قوي مورد استفاده قرا گيرد كه اين كليد مجهز به قطع كنندة جريان اتصال كوتاه گردد و يا اينكه جريان اتصال كوتاه شبكه از قدرت قطع كليد تجاوز نكند . براي اينكه بتوان از كليد در شبكه هايي كه جريان اتصال كوتاه احتمالي آن ، بيش از قدرت قطع كليد است استفاده شود بايد جريان قطع كليد توسط فيوز محدود و مهار شود لذا در اين گونه مواقع به همراه كليد از فيوز فشار قوي قدرت زياد كه در 6 تا 20 كيلو ولت داراي قدرت قطعي در حدود 40MVA باشند جريان اتصال كوتاه را در همان مراحل ابتدايي قطع مي كنند استفاده مي شود از آنچه گفته شد نتيجه مي شود كه سكسيونر قابل قطع زير بار فقط براي قطع جريان نامي شبكه مناسب است . جريان اتصال كوتاه را فيوز قطع مي كند نه كليد . البته بايد متذكر شد كه پس از قطع جريان اتصال كوتاه توسط سوختن فيوز ساچمه فيوز باعث قطع كليد بطور خودكار و سه فاز مي گردد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

مقدمه

تعريف پست فشار قوي 	1

انواع پست هاي فشار قوي بر حسب نوع كار 	1

تجهيزات پست 	6

سويچگير                                                                                                                      6

ترانسفورماتور قدرت 	8

ترانس زمين 	8

جبران كننده ها 	9

تأسيسات جانبي	11

سوئيچگير 	11

باسبار يا شين 	11

انواع شين از نظر شكل ظاهري 	12

شينه بندي 	13

انواع شينه بندي 	14

قطع طولي شين بوسيله ديژنكتور 	14

شينه بندي چندتايي يا مركب 	14

ايمني باسبار 	21

رنگ آميزي شين ها 	21

كليدهاي فشار قوي 	23

قطع كننده يا سكسيونر 	24

كليد بار 	25

كليد قدرت 	25

قطع مدارات مختلف 	26

بررسي وصل مدارات مختلف 	28

عامل مؤثر در قطع يا برقراري مجدد جرقه 	40

انواع خاموش كننده ها 	42

كليدهاي فشار قوي 	46

كليد قابل قطع زير بار	51