مدار سري

شرايط : يك ماشين چمن زني براي كوتاه كردن چمن ها

- چمن زن توسط قرقرة سيم به پريز ديواري (با ولتاژ V230)‌وصل شده . طول سيم در قرقره m100 است .

سؤال : آيا ممكن است افت ولتاژ در سيم آنقدر زياد باشد كه ولتاژ تغذية موتور بسيار اندك شود؟

- سيم هاي رايج ، داراي سطح مقطعي به اندازة A=15mm2 براي حالت تك سيم مي باشند .

- سيم متشكل از مس با هدايت الكتريكي Kcu=15mm2 براي حالت تك سيم مي‌باشند .

- سيم متشكل از مس با هدايت الكتريكي Kcu=56[mΩ.mm2] مي باشد .

خروجي پريز داراي ولتاژ v230 است.

مقاومت موتور: Rm

مقاومت سيم تغذيه: RL1

مقاومت سيم برگشتي: RL1

مجموع افت ولتاژها در مقاومت ها برابر با ولتاژ محرك است.

Utotal=uRLl+uRm+uRL2

در يك مودار سري، جريان در تمام مقاومت ها يكسان است.

Itotal=IRL2=IRm=IRL2

مقاومت كلي مدار سري برابر حاصل جمع مقاومتها است.

Rtotal=RL1+Rm+RL2

افت ولتاژ در كابل ها را مي توان با قانون اهم محاسبه نمود.

I=UR⇒uabf=Iges(RL1+RL2)

طول كلي سيم نرم خم شده (RL1+RL2)=

مقاومت سيم از رابطة مقابل محاسبه مي شود.

ــــــــــــــــــــ = مقاومت كابل

طول كلي

سطح مقطع* هدايت

Lx(kappa)A [m][MΩ.mm2][mm2]

RL=LX.A

مدار موازي

سه مصرف كنندة الكتريكي بايد به خروجي پريز وصل شوند كه توسط فيوزهاي با 1=10A محافظت مي شوند. نمايشگرهاي اندازه گيري، مقادير زير را نشان مي دهند.

P1=1000w مخلوط كن

P2=1500w هيتر (بخاري)

P3=500w پرژكتور

توان الكتريكي از ضرب ولتاژ مصرف كننده ها در جريان مصرفي حاصل مي شود.

Pel=u.I [w]

در يك مدار موازي، بر روي تمام مصرف كننده ها، ولتاژ يكسان است.

uges=UR1=UR2=UR3

- معكوس مقاومت كلي برابر با مجموع معكوس هاي مقاومتها مي باشد.

1R=1R1+1R2+1R3

در مدارهاي موازي، هميشه مقاومت كلي از تك تك مقاومتها كوچكتر است.

كار الكتريكي (انرژي) و تأثير حرارتي جريان.

تعريف: انرژي توانائي انجام كار است.

يكوزنة 4186N بايد توسط يك موتور تا ارتفاع 1 متري بالا كشيده شود.

ژنراتور تغذيه كننده موتور بايد موتور را با ولتاژ 230 ولت و جريان 1 آمپر براي مدت t=1823 تغذيه كند.

كار الكتريكي:Wel=U.I.t		[ws]

- با استفاده از مقدار يكساني انرژي wel=4186ws مي توان مقدار kg1 آب را تا به اندازة 1k حرارت داد. كه گرما از رابطه زير محاسبه مي شود.

تأثير حرارتي جريان Q=I2R.t		[j]

ظرفيت الكتريكي خازن

خازن از دو بدنة هندسي با شارژ متفاوت تشكيل مي شود كه نسبت به هم در فاصلة معيني قرار دارند. در اكثر حالت ها، بدنه ها دو صفحة موازي مي باشند. ظرفيت خازن بستگي به اندازة صفحه ها، فاصله آنها نيز مادة بين صفحه ها دارد.

- در صورت اعمال جريان DC به خازن فقط يك جريان شارژ شدن از آن عبور مي‌كند.

- زماني كه شارژ شدن كامل مي شود، خازن داراي ولتاژي برابر با ولتاژ منبع قدرت مي باشد.

نام: خازن/علامت اختصاري:c/ واحد: فاراد F [Asv] سمبل

5)القاء و سيم پيچ

- در صورت اعمال جريان DC به يك سيم پيچ، جرياني از سيم پيچ عبور مي كند كه باعث بوجود آمدن ميدان معناطيسي مي شود. قطع جريان منجر به از بين رفتن ميدان مناطيسي مي شود. انرژي كه در سيم پيچ ذخيره شده بود، در اين لحظه تمام ميشود.

- از لحاط طماني، جريان و ولتاژ بر خلاف هم حركت مي كنند ولي برعكس حالتي كه خازن وجود دارد ايمني با گذر زمان افزايش يافته و ولتاژ افت مي كند.

- نام: القاء. علامت اختصاري: L/ واحد : هنري H/ سمبل

6)مغناطيس شدن الكتريكي:

ميدان هاي مغناطيسي با حركت الكترونها و جريان الكتريكي در هادي ايجاد مي شود. ميدان مغناطيسي هادي را مثل حلقه احاطه مي كنند.

اگر هادي مثل يك سيم پيچ باشد، ميدان مغناطيسي مشابه يكي از اهنرباها ايجاد مي شود.

دو هادي موازي كه هر دو حامل جريان هستند، ايجاد نيروي متقابل خواهند كرد.

نيرو→ ميدان مغناطيسي →جريان

در دو هادي حامل جرياني در جهت يكسان، نيروي جاذبه بوجودمي آيد و در دو هادي حامل جريانهاي در جهت هاي مخالف نيروي دافعه ايجاد مي شود.

تبديل ترانسفورماتور

«فلوي مغناطيسي»

هر هادي حامل جريام ايجاد كنندة يك ميدان مغناطيسي است. بزرگي است ميدات مغناطيسي، جريان مغناطيسي [phi]φ في، به صورت زير محاسبه مي شود:

φ=I1.N1Rm

φ: فلوي مغناطيسي [Vs]

I1: جريان اوليه [A]

N1: تعداد دورهاي اوليه

RM: مقاومت مغناطيسي [AVs]

ولتاژ→ فلوي مغناطيسي → جريان→ولتاژ

ولتاژ القائي: زماني كه فلوي مغناطيسي در سيم پيچ عوض شود، به سيم پيچ ديگر ولتاژ القاء مي شود.

u2: ولتاژ القائي [V]

Δφ: تغييرات فلوي مغناطيسي [Vs]

Δt: زمان به ثانيه

N1: تعداد دورهاي ثانويه

قانون ترانسفورماتورها

u1u2=N1N2=I2I1

8)نيروي وارده بر هادي هاي حامل جريان در ميدان مغناطيسي

هادي هاي حامل جريان در ميدان مغناطيسي منحرف مي شوند.

انحراف يك هادي حامل جريان

«توليد ولتاژ»

اگر يك هادي به صورت غير عمودي(كج) زاويه دار در يك ميدان مغناطيسي حركت كند، در آن ولتاژ ايجاد مي شود(القاء مي شود)

توليد جريان متناوب سينوسي

مهمترين روش براي توليد جريان سينوسي توسط اصول ولتاژ جنبشي ارائه مي شود كه در آن كار مكانيكي تبديل به انرژي الكتريكي مي شود. براي رسيدن به اين هدف يك هدف بايد در يك ميدان مغناطيسي دوران كند.

تجهيزات لازم براي توليد ولتاژ متناوب سينوسي

اگر يك سيم پيچ آرميچر در يك ميدان مغناطيسي همگن به صورت پيوسته دوران كند، ولتاژ القائي و مقدار جريان القائي، بسته به زاوية دوران تغيير مي كنند.

ولتاژ القائي زاويه دوران سيم پيچ آرميچر بستگي دارد.

10)مقادير مشخصة جريان و ولتاژ متناوي

مقادير ماكزيمم و آني (لحظه اي) ACسينوسي

مقدار ماكزيمم با نقطة ماكزيمم منحني سينوسي تعيين مي شود. اين مقدار بخصوص با u مشخص مي شود.

مقدار لحظه اي مقدار دقيق اندازه گيري شده در لحظة داده شده است. واضح است كه مقادير لحظه اي در AC بسيار سريع عوض مي شوند. مقادير لحظه اي با حروف كوچك نشان داده مي شوند.

چرخه و مدت يك دوره(چرخه) در يك AC سينوسي

يكچرخة كامل سينوس، شامل نيم موج مثبت و منفي، يك دوره يا چرخه نام دارد.

زمان لازم براي يك دوره، T مي باشد.

فركانس

فركانس تعيين كنندة تعداد چرخه هاي كامل شده در يك ثانيه مي باشد و واحد آن (Hz)hertz است.

در نتيجه:

1 هرتز (HZ)، يك چرخه در يك ثانيه است.

F فركانس با واحد هرتز

T: دوره با واحدي

1Hz=1s		f=1T

11)مقدار مؤثر

مقدار مؤثر AC(RMS) مقدار جرياني است كه مقدار حرارتي برابر جريان DC با جريان يكسان ايجاد كند.

و توسط مقدار ميانگين قدرت AC در موج جريان محاسبه مي شود. حرارت توليد در يك مقاومت R:

Q=I2.R.t

شكلهاي زير نشان دهندة نمايشي گرافيكي از استفادة مقاومت R=1Ω و زمان t=T مي باشند.

تأثير حرارتي DC

اندازة مستطيل I2.T است و متناسب با حرارت توليدي در مقاومت R با DC بكار رفته در طول زمان T است.

IRms=12= 0−707i

IRms=1Ti2.dt

قدرت در مدارهاي cosφ, Ac

توان الكتريكي كه در مقاومت مدار دوم به حرارت تبديل شده است به صورت زير محاسبه مي شود.

[w] توان حقيقي p 				p=I2.R=(10A)2.0.1Ω=10w

P=I.u.=10A.1V=10w

مصرف توان ترانسفورماتور (اوليه) عبارتست از:

[VA] توان ظاهري 				S=u.I=100v.0.119A=11.9Va

با توجه به اين حقيقت كه ترانسفورماتور افت حرارتي ندارد، دليل ديگري براي اختلاف بين مصرف و خروجي بايد وجود داشته باشد.

توان در بارگيري (مصرف كننده) فعال

جريان و ولتاژ در يك فاز هستند و در يك لحظه اتفاق مي افتد.

ضرب كردن مقادير لحظه اي جريان و ولتاژ، مقادير لحظه اي توان را حاصل مي شود.محاسبة متوسط حسابي، توان فعال را نتيجه مي دهد.

توان فعال p=u.IR	[w]

جريان، ولتاژ و توان در مصرف كننده فعال

توان در سيم پيچ ايده آل (بارگيري القائي)

جريان و ولتاژ در يك فاز نيستند و تقاطع ها در لحظه هاي متفاوتي اتفاق مي افتند.

جريان و ولتاژ 90∘ اختلاف فاز دارند.

منحني توان شامل منطقه هاي مثبت و منفي مي باشد. خط نيروي برق منفي

بدليل اين كه توان مثبت برابر با بار تأمين شده توسط با خط نيروي برق منفي مي باشد، توان بايد به خط نيروي برق برگردانده شود.

جريان، ولتاژ و توان در يك بارگيري القائي ايده آل